Elektronikpraktikum I   WS 2006/07

Protokoll 1

Spannungsteiler, Hochpass und Bandpass

Michael Lechermann 	0135101

Ismar Mulalic 	0406743

Christoph Saulder 	0400944

Spannungsteiler

Aufgabenstellung

Wir haben an einen Spannungsteiler(siehe Schaltskizze) bestehend aus 2 gleichen Widerständen (R1 und R2) einen Lastwiderstand von 0 bis ∞ variiert. Dabei war der Spannungsabfall am Lastwiderstand zu messen.

Durchführungen:

Zuerst haben wir den Mindestwert für den Widerstand R1 berechnet unter der Berücksichtung das die maximale Leistung 0,125W betragen darf, was bei einer Eingangsspannung von 5V, welche wir benutz haben, 200 ergibt. Anschließend führten wir die Messung durch, wobei wir 0W als Lastwiderstand realisierten in dem wir diesen durch einen Draht ersetzten und einen unendlich Widerstand erhielten wir in dem wir den Lastwiderstand aus der Schaltung entfernten. Wir verwendeten für R1 und R2 je einen 470 Widerstand.

Messwerte:

| R3 [] | U23 [V] | R2/R3 | P [W] |
| --- | --- | --- | --- |
| 18.3 | 0.17 | 25.6830601 | 0.00157923 |
| 52.5 | 0.452 | 8.95238095 | 0.0038915 |
| 73.5 | 0.593 | 6.39455782 | 0.00478434 |
| 95 | 0.749 | 4.94736842 | 0.00590527 |
| 152 | 0.99 | 3.09210526 | 0.00644803 |
| 202 | 1.165 | 2.32673267 | 0.00671894 |
| 247 | 1.292 | 1.90283401 | 0.00675815 |
| 300 | 1.41 | 1.56666667 | 0.006627 |
| 404 | 1.592 | 1.16336634 | 0.00627343 |
| 511 | 1.726 | 0.91976517 | 0.00582989 |
| 601 | 1.808 | 0.78202995 | 0.00543904 |
| 713 | 1.892 | 0.65918654 | 0.00502057 |
| 851 | 1.965 | 0.55229142 | 0.00453728 |
| 1000 | 2.036 | 0.47 | 0.0041453 |
| 1261 | 2.118 | 0.37272006 | 0.00355743 |
| 1505 | 2.174 | 0.31229236 | 0.00314038 |
| 2030 | 2.252 | 0.23152709 | 0.00249828 |
| 2510 | 2.297 | 0.187251 | 0.00210208 |
| 3000 | 2.33 | 0.15666667 | 0.00180963 |
| 4050 | 2.374 | 0.11604938 | 0.00139157 |
| 5010 | 2.399 | 0.09381238 | 0.00114874 |

Auswertung

Das zu bestimmende Maximum der Leistungsübertragung lag bei einem Verhältnis von R2:R3 von 2:1.

Hochpass

Aufgabenstellung

Wir hatten einen Hochpass zu dimensionieren und von diesem dann die Durchlässigkeit bei verschiedenen Frequenzen zu bestimmen. Ebenso sollte auch die Phasenverschiebung in Abhängigkeit der Frequenz gemessen werden.

Durchführung

Wir wählten einen 0,68 µF Kondensator und einen 1100 Widerstand für unseren Hochpass und erhielten somit eine Grenzfrequenz von 213Hz. Wir bauten die Schaltung gemäß der Skizze.

Messwerte

| f [Hz] | U1 [mV] | U2 [mV] | Phasenverschiebung [ms] | U2/U1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 3.3 | 0.70 | 4.6 | 0.21212121 |
| 75 | 3.3 | 1.10 | 2.3 | 0.33333333 |
| 100 | 3.3 | 1.60 | 1.6 | 0.48484848 |
| 150 | 3.3 | 1.90 | 1.0 | 0.57575758 |
| 200 | 3.3 | 2.30 | 0.6 | 0.6969697 |
| 250 | 3.3 | 2.50 | 0.4 | 0.75757576 |
| 300 | 3.3 | 2.65 | 0.34 | 0.8030303 |
| 400 | 3.3 | 2.85 | 0.18 | 0.86363636 |
| 500 | 3.3 | 3,00 | 0.12 | 0.90909091 |
| 700 | 3.3 | 3.10 | 0.06 | 0.93939394 |
| 1000 | 3.3 | 3.20 | 0.03 | 0.96969697 |

Auswertung

Die grafische Darstellung unserer beiden Messkurven entsprach unseren Erwartungen.

Bandpass

Aufgabenstellung

Es war die Aufgabe einen Bandpass aus 2 gleichen Widerständen und 2 gleichen Kondensatoren zu bauen. Bei diesem war wie beim Hochpass die Durchlässigkeit in Abhängigkeit der Frequenz und die Phasenverschiebung zu messen.

Durchführung

Für die 2 Widerständen wählten wir 300 und für die beiden Kondensatoren 0,68µF. Daraus folgt für fmax 780Hz.

Messwerte

| f [Hz] | U1[mV] | U2[mV] | Phase [ms] | f/fmax | U2/U1 | Phasenwinkel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 200 | 3.2 | 1 | 0.7 | 0.25635396 | 0.3125 | 50.4 |
| 300 | 3.2 | 1.25 | 0.34 | 0.38453094 | 0.390625 | 36.72 |
| 400 | 3.2 | 1.4 | 0.18 | 0.51270792 | 0.4375 | 25.92 |
| 500 | 3.2 | 1.4 | 0.09 | 0.6408849 | 0.4375 | 16.2 |
| 600 | 3.2 | 1.45 | 0.05 | 0.76906188 | 0.453125 | 10.8 |
| 700 | 3.2 | 1.45 | 0.02 | 0.89723886 | 0.453125 | 5.04 |
| 800 | 3.2 | 1.5 | 0 | 1.02541584 | 0.46875 | 0 |
| 900 | 3.2 | 1.45 | -0.02 | 1.15359282 | 0.453125 | -6.48 |
| 1000 | 3.2 | 1.45 | -0.03 | 1.2817698 | 0.453125 | -10.8 |
| 1500 | 3.2 | 1.3 | -0.05 | 1.9226547 | 0.40625 | -27 |
| 2000 | 3.2 | 1.2 | -0.05 | 2.56353961 | 0.375 | -36 |
| 3000 | 3.2 | 0.9 | -0.044 | 3.84530941 | 0.28125 | -47.52 |
| 5000 | 3.2 | 0.6 | -0.036 | 6.40884901 | 0.1875 | -64.8 |
| 10000 | 3.2 | 0.35 | -0.02 | 12.817698 | 0.109375 | -72 |

Auswertung

Im Allgemeinen entsprach das Ergebnis unserer Erwartungen, jedoch ist die maximale Durchlässigkeit entgegen dem theoretischen Wert von höchsten 1/3 bei unserer Auswertung bei etwa 0,45 gelegen. Der Grund dafür lag bei einem kleinen Einstellungsfehler beim Oszilloskop an der Feineinstellung des Y-Achsen-Stretchfaktors bei U2.