Elektronikpraktikum I   WS 2006/07

Protokoll 3

Frequenzgang von OPV, Eingangsstrommessung. Komparatorschaltung und Multivibrator

Michael Lechermann 	0135101

Ismar Mulalic 	0406743

Christoph Saulder 	0400944

Frequenzgang von OPV

Vorbereitung

Wir dimensionierten zwei Widerstände für eine Verstärkerschaltung mit einem Verstärkungsfaktor von 100.

Durchführung

Wir maßen für verschiedene Verstärker(bei uns OP07 und LM833) die Frequenzabhängigkeit des Verstärkungsfaktors über die Verhältnisse zwischen Eingangs- und Ausgangsspannung.

Messwerte

Betriebsspannung 30V

Bei OP07

| Frequenz [kHz] | Ueingang [V] | Uausgang [V] | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | 0.23 | 20 | 86.96 |
| 4 | 0.23 | 17 | 73.91 |
| 5 | 0.23 | 14.5 | 63.04 |
| 6 | 0.23 | 12.5 | 54.35 |
| 7 | 0.23 | 11 | 47.83 |
| 9 | 0.23 | 9 | 39.13 |
| 11 | 0.23 | 7.2 | 31.30 |
| 13 | 0.23 | 6.2 | 26.96 |
| 15 | 0.23 | 5.6 | 24.35 |
| 17 | 0.23 | 5 | 21.74 |
| 20 | 0.23 | 4.2 | 18.26 |
| 25 | 0.23 | 3.1 | 13.48 |
| 30 | 0.23 | 2.6 | 11.30 |
| 40 | 0.23 | 2 | 8.70 |
| 50 | 0.23 | 1.6 | 6.96 |
| 70 | 0.23 | 1.2 | 5.22 |
| 100 | 0.23 | 0.8 | 3.48 |
| 150 | 0.23 | 0.56 | 2.43 |
| 200 | 0.23 | 0.45 | 1.96 |

Bei LM833

| Frequenz [kHz] | Ueingang [V] | Uausgang [V] | B |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 0.195 | 20 | 102.56 |
| 10 | 0.195 | 19 | 97.44 |
| 50 | 0.195 | 18 | 92.31 |
| 70 | 0.195 | 17 | 87.18 |
| 90 | 0.195 | 15.5 | 79.49 |
| 110 | 0.195 | 14.5 | 74.36 |
| 130 | 0.195 | 13.5 | 69.23 |
| 150 | 0.195 | 12 | 61.54 |
| 200 | 0.195 | 9.6 | 49.23 |
| 300 | 0.195 | 7 | 35.90 |
| 400 | 0.195 | 5.2 | 26.67 |
| 500 | 0.195 | 4.2 | 21.54 |
| 700 | 0.195 | 2.9 | 14.87 |
| 900 | 0.195 | 2.2 | 11.28 |
| 1200 | 0.195 | 1.55 | 7.95 |
| 1500 | 0.195 | 1.12 | 5.74 |
| 2000 | 0.195 | 0.72 | 3.69 |
| 3000 | 0.195 | 0.4 | 2.05 |

Auswertung

Beide Verstärker fielen in ihrer Wirkung bei höheren Frequenzen stark ab. Laut Datenblatt hat der OP07 bei einer Frequenz von 1MHz nur noch einen Verstärkungsfaktor von 1, beim LM833 liegt dies bei einer Frequenz von 15MHz. Daraus folgt, dass letzter erst später weniger stark mit seinem Abfallverhalten beginnt, was auch in der Messung gut zu sehen war. Beim LM833 ist zu erkennen, dass die Verstärkung für Frequenzen von wenigen Kilohertz quasi konstant ist.

Eingangsstrommessung

Vorbereitung

Wir konstruierten eine Messschaltung für Biasströme gemäß Schaltskizze und wählten für den Kondensator 1µF.

Durchführung

Wir schlossen den Kondensator kurz und bereiteten die Stoppuhr vor. Danach öffneten wir den Kurzschluss wieder und der Kondensator begann sich aufzuladen. Nach 100 Sekunden lassen wir die nun erreichte Spannung ab. Diese Messung wiederholten wir 3mal.

Messwerte

Spannung [mV]

-66.7

-66.6

-66.7

C=1µF

Messdauer 100Sekunden

Mittelwert der Spannung: -66,67mV

 Biasstrom IB=0,667nA

Auswertung

Der gemessene Biasstrom stimmt mit dem am Datenblatt angegeben Wert von 0,7nA gut überein.

Komparatorschaltung

Vorbereitung

Wir berechneten die Vorwiderständer der Leuchtdioden und wählten dann mit Sicherheitsbereich Widerstände von 4,3k. Für die anderen Widerstände in der Schaltung R1 bis R3, wählten wir 51k und für R4 einen Verschiebewiderstande von 0 bis 100k, welcher wir zuvor schon in einem Bereich von etwa 51k. Anschließen bauten wir die Schaltungen gemäß Skizze.

Durchführung

Durch kleine Variation des Verschiebewiderstandes leuchtet einmal die eine und dann wieder die andere Leuchtdiode.

Multivibrator

Vorbereitung

Wir dimensionierten einen Multivibrator, so dass die Frequenz in einem gut sichtbaren Bereich liegt. Hierzu wählten wir einen Kondensator von 1µF, einen Widerstand R von 200k, einen R1 von 510k und einen R2 von 51k. Daraus folgt eine Periodendauer von 1,2Sekunden.

Durchführung

Wir bauten die Schaltung gemäß Skizze. Am Oszi war eine langperiodische Rechteckspannung zu sehen und die LED blinkte.

Auswertung

Die Schaltung funktioniert so wie erwartet, jedoch ist die beobachtete Periodendauer um etwa einen Faktor 2 kürzer als die errechnete.

Schmitt-Trigger

Vorbereitung

Wir konzipierten einen Schmitt-Trigger und wählten ein Verhältnis von R1/R2 von 1:2. Dies realisierten wir mit einem 16k Widerstand für R1 und einem 30k Widerstand für R2. Anschließend bauten wir die Schaltung gemäß der Skizze auf.

Durchführung

Wir ließen uns das Eingangsignal und das Ausgangssignal am Oszi anzeigen. Das erste hatte die ursprüngliche Sinusform, während das Letzte ein Rechtecksignal darstellte. Die Spitzenspannung von beiden wurde gemessen.

Auswertung

Die Spitzenspannung des Eingangssignals betrug 7,5V und die des Ausgangssignal 14V. Dies entspricht in etwas dem Verhältnis der beiden Widerstände von 1:2.