Elektronikpraktikum I   WS 2006/07

Protokoll 6

Differenzverstärker und Audioverstärker

Michael Lechermann 	0135101

Ismar Mulalic 	0406743

Christoph Saulder 	0400944

Differenzverstärker

Vorbereitung

Wir dimensionierten einen Differenzverstärker und wählten für RC1 und RC2 je 7,5k. Für die beiden Transistoren verwendeten wir 2 BC547.

Durchführung

Wir bauten die Schaltung gemäß Schaltbild, jedoch mit einer Abwandlung: unser Verschiebewiderstand wurde an der nur an den Emitter1 angehängt und der Emitter2 wurde mit Emitter1 verbunden. Anschließend maßen wir die Gegentakt- und die Gleichtaktverstärkung.

Auswertung

Für die Gegentaktverstärkung einen Wert von ca. 37 und für die Gleichtaktverstärkung erhielten wir ein konstantes Signal, welches mit einer kaum sichtbaren Schwingung überlagert war. Weiter war eine Phasenverschiebung um  vorhanden wenn man an A1 misst, bei der Messung an A2 waren Ein- und Ausgangssignal wieder in Phase.

Audioverstärker

Vorbereitung

Wir stellten unseren Audioverstärker gemäß Schaltskizze zusammen. Als Verstärker verwendeten wir einen LM325N und als Kondensator benützen wir 2 gegengleich geschaltete Elkos mit je 1mF. Als Transistoren wurden ein BD240 und ein BD239 verwendet. Die Versorgungsspannung betrug +-15V.

Durchführung + Auswertung

Nach dem erfolgreichen Zusammenbau experimentierten wir eine wenig mit der Eingangsfrequenz und testeten unsere eigene Frequenzwahrnehmung aus. Die Werte für die maximal hörbare Frequenz lagen bei unserer Gruppe zwischen 17kHz und 19kHz.