Auswertung Experiment 5

Zuerst ist die Leerspannung des Generators in Abhängigkeit der Drehzahl zu bestimmen, wobei die Drehzahl zwischen 500 und 2500U/min zu variieren ist. Die Messwerte sind in Tabelle4 nachzulesen.

Abb.6: Die Leerlaufspannung des Generators steigt linear mit der Drehzahl. Die Gerade der Linearen Regression geht hier sogar fast exakt durch den Nullpunkt, da sie die y-Achse bei nur -0,06V schneidet.

Im zweiten Teil des Experimentes musste nun die Drehzahl des Motors bei ca. 1500 U/min konstant gehalten werden und dabei der Erregerstrom des Generators zwischen 0 und 1,2 A variiert werden. Wenn man nun die Leerlaufspannung misst und als Funktion des Erregerstroms aufträgt, erkennt man die Sättigung des Erregerfeldes des Generators. Die Messwerte sind in Tabelle5 nachzulesen.

Abb.7: Die Leerlaufspannung des Generators strebt als Funktion des Erregerstroms nicht unbegrenzt nach oben, sondern steuert einen Grenzwert bei ca. 12V an.

Im letzten Teil des Versuches war Generator unter Belastung zu untersuchen. Die Drehzahl wurde weiterhin konstant auf ca. 1500 U/min gehalten während nun am Generator ein Lastwiderstand durchvariiert wurde und dabei die Klemmenspannung und der Laststrom gemessen wurden. Die Messwerte sind in Tabelle6 nachzulesen.

Abb.8: In diesem Diagramm sieht man den Abfall der Klemmenspannung des belasteten Generators bei zunehmendem Laststrom. Der Innenwiderstand des Generators entspricht der Steigung der Geraden der Linearen Regression.

Die Gleichung der Geraden der Linearen Regression lautet U[V] = - 0,73  * I[A] + 7,09 V. Daraus ergibt sich nun ein Innenwiderstand des Generators von

(0,73 +- 0,01) .