Auswertung Experiment 3:

Die optimale Bürstenstellung war sehr zu unserer Überraschung nicht waagrecht sondern senkrecht. In dieser Stellung hatte man eine sehr hohe Umdrehungszahl und auch relativ große Ströme. Da diese jedoch jenseits des gefragten Messbereichs lagen, verwendeten wir für die folgenden Messungen immer die waagrechte Bürstenstellung. Wir maßen den Ankerstrom, die Ankerspannung und die Drehzahl. Die Messwerte sind in Tabelle2 nachzuschlagen. Danach berechneten wir uns daraus UX, welche wie folgt definiert ist:

(3.1)

UX berücksichtigt den Spannungsabfall am Widerstand des Ankers und müsste sich daher auch Linear zur Drehzahl verhalten. Dies ist gemäß unseren Messergebnissen auch der Fall.

Abb.3: Darstellung des linearen Zusammenhanges zwischen UX und der Drehzahl. Die Gerade der Linearen Regression lautet: Drehzahl [U/min] = 141,1 U/(min * V) * UX[V] – 56 U/min. Somit geht sie zwar nicht genau durch den Nullpunkt, doch passiert diesen sehr knapp.

Bei einer Leerlaufdrehzahl von 2564U/min bremsten wir nun den Motor mittels einer Wirbelstrombremse ein. Dabei waren das Bremsmoment, die Drehzahl und der Ankerstrom zu messen. Die Messwerte sind in Tabelle3 nachzulesen. Nun waren die Drehzahl und der Ankerstrom jeweils als Funktion des Belastungsmoments aufzutragen.

Abb.4: Das Diagramm zeigt die Abnahme der Drehzahl bei zunehmendem Belastungsmoment. In dem von uns betrachteten Bereich verhält sich dieser Zusammenhang linear.

Abb.5: Der Ankerstrom nimmt bei zunehmendem Belastungsmoment linear zu. Die Gerade der Linearen Regression schneidet die y-Achse nicht bei Nullpunkt sondern bei einem Wert von 1 Ampere. Dies ist damit zu begründen, dass der Motor auch ohne zusätzliches Belastungsmoment nicht wirklich unbelastet ist, da er diversen Reibungskräften ausgesetzt ist.