Gleichstrommaschine

Allgemeine physikalische Grundlagen

Die Funktionsweise von elektrischen Maschinen beruht auf drei wichtigen physikalischen Gesetzen:

Das Durchflutungsgesetz

Jeder stromdurchflossene Leiter mit der Stromdichte j erzeugt ein rotierendes Magnetfeld B mit der magnetischen Erregung (ugsp.: Feldstärke) H:

(1)

Wobei gilt, dass

(2)

μ ist hier die Permeabilität von Materie.

Dazu äquivalent ist das Biot-Savart’sche Gesetz; eine Punktladung Q, die sich am Ort rQ mit der Geschwindigkeit v bewegt, erzeugt ein Magnetfeld B:

(2)

Das Induktionsgesetz

Bewegt sich eine Leiterschleife in einem statischen Magnetfeld bzw. befindet sich eine Leiterschleife in einem zeitlich veränderlichen Magnetfeld, so wird in ihr eine Spannung induziert:

(3)

Der erste Term beschreibt die Induktion in einer ruhenden Wicklung und ist für unser Beispiel uninteressant. Der zweite Teil ergibt sich im Fall eines geraden Leiters der Länge l, welcher senkrecht zur Feldrichtung steht, zu:

(4)

Die Lorentz Kraft

Befindet sich ein stromdurchflossener Leiter in einem magnetischen Feld, so wirkt auf ihn eine Kraft. Für einen geraden Leiter, der quer zu einem homogenen Magnetfeld steht, ergibt sie sich zu:

(5)

Allgemeines zur Gleichstrommaschine

Elektrische Maschinen wandeln elektrische Energie in mechanische Energie um bzw. umgekehrt. Im Allgemeinen bestehen sie aus einem festen Teil (Ständer bzw. Stator) und einem drehbaren, im Stator eingelagerten Teil (Rotor, auch Läufer oder Anker genannt); beide sind mit je einem Leiterdraht (in der Regel Kupferdraht) umwickelt. Zusätzlich ist in den Stator ein Permanent-, oder Elektromagnet eingebaut, der für ein äußeres Magnetfeld sorgt.

Legt man, z.B. an den Anker eine Spannung an, so erzeugt dieser ein Magnetfeld. Bei elektrischen Maschinen und in unserem Fall beim Motor ist der Aufbau des Stators dermaßen gebaut, dass das von ihm erzeugte, magnetische Feld dem des Ankers genau entgegengesetzt orientiert ist. Durch die Lorentzkraft (5) beginnt der Rotor nun auszuweichen (in Richtung minimaler Lorentzkraft). Kehrt man nun im richtigen Moment ein Feld um (was bei einem Elektromagneten leicht ist und durch den weiter unten beschriebenen Kommutator durchgeführt wird; in unserem Fall wird das Feld des Ankers umgedreht), so dreht sich der Rotor beständig weiter und es wird elektrische Energie in mechanische umgewandelt.

Zur Stromübertragung auf den Anker dienen Kohlebürsten, die auf Schleifringen gleiten. In unserem Fall ist der Schleifring (Kommutator) in einzelne Segmente unterteilt (Kommutatorlamellen). Rotiert der Anker nun, so drehen sich die Bürsten weg und andere treten an ihre Stelle, wodurch wieder andere Stromkreise geschlossen sind. Lamellen und Bürsten sind so angeordnet, sodass sich im richtigen Moment die Stromrichtung, und damit das magnetische Feld, umkehrt.

Dieser Vorgang lässt sich auch umkehren, indem man den Rotor bewegt. Durch die Änderung des Magnetfeldes und damit des magnetischen Flusses wird nach dem Induktionsgesetz (3) bzw. (4) eine Spannung im Leiter induziert und somit Wechselstrom erzeugt. Verwendet man allerdings wieder einen Kommutator, so erhält man einen mehr oder weniger glatten Gleichstrom.

- Experiment: Gleichstrommotor mit Permanentmagnet

Das äußere Magnetfeld wird in diesem Experiment mit einem U-förmigen Permanentmagneten erzeugt. Als Rotor dient ein 3T-Anker (Foto?), auf dem sich drei Spulen befinden, welche normal auf die Drehachse des Ankers steht (darum der Name). Diese Spulen sind mit 3 Kommutatorlamellen verbunden. Dies bewirkt, dass das dadurch erzeugte Magnetfeld zu jedem Zeitpunkt von der Polung her ident ist mit dem Stromfluss durch 2 Spulen und da sich gleichnamige Pole abstoßen, wird sich der Rotor drehen. Die Stellung der Bürsten, die sich variieren lässt, ist nun sehr wichtig, da diese bestimmt, wann, durch welche Spule und in welcher Richtung Strom fließt und somit das Feld des Rotors bestimmt.

Erhöht man den Strom durch die Ankerspulen, so wird dessen Magnetfeld größer und es wird wieder gemäß der Lorentzkraft ein Drehmoment auf den Rotor wirken → er dreht sich schneller.

Bevor sich der Rotor aber zu drehen beginnt, muss das Magnetfeld eine gewisse Stärke haben, da es am Anfang noch Haftreibungskräfte ankämpfen muss. Ist dies aber einmal geschehen, so geht einiges der Energie, die zur Erzeugung des Magnetfeldes verwendet wurde, in Bewegungsenergie über, das heißt, der Strom durch die Spulen des Rotors sinkt. Der Motor läuft allerdings auch bei einer geringeren Spannung als derjenigen, die zum Anstarten aufgrund der Haftreibungskräfte nötig war.

Durchführung

Strom hoch regeln, Strom messen, bis sich der Rotor bewegt und Strom dann ablesen (wird niedriger) Dabei auch immer Spannung anschauen. Spannung soweit runterregeln bis Motor abstirbt. Fehler von Spannung und Strom angeben, bei diversen Spannungen Drehzahl messen. Dann Spannung als Funktion des Stromes in ein Diagramm, dann Spannung als Funktion der Drehzahl, fertig.

Auswertung

- Experiment: Untersuchung einer Ankerwicklung

In diesem Experiment sehen wir uns die Ankerspule einer zweipoligen Maschine genauer an. Als erstes betrachten wir die Zahl der Lamellen k, welche gleich ist mit der Anzahl der Spulen und die Zahl der Nuten N, in welche die Spulen eingebettet sind. Da die Stromrichtung in der linken und der rechten Seite einer Spule entgegengesetzt ist, müssen die beiden Seiten unter entgegen gesetzten Magnetpolen liegen, d.h. sie müssen ungefähr eine Polteilung voneinander entfernt sein. Zwischen den Grenzen zweier magnetischer Pole liegt damit eine gewissen Anzahl an Nuten. Diese Anzahl τp soll allein schon aus Symmetriegründen bei allen Polabständen die gleiche sein und ergibt sich somit zu

(2.1)

Wobei p hier für die Anzahl der Polpaare steht. Die Anzahl von Nuten, die zwei Spulenseiten voneinander entfernt sind, wirt als Nutschritt yn bezeichnet. Aus praktischen Gründen wird nicht jede Spulenseite in eine eigene Nut gelegt, dies würde zuviel Platz benötigen, was aus Gründen der Festigkeit nicht günstig ist (es wirken ja auch Fliehkräfte!). Daher wählt man die Lamellenzahl k als ganzzahliges Vielfaches u der Nutzahl N und legt mehrere Spulenseiten in jede Lage und Nut. Somit ergibt sich

(2.2)

Schaut man sich eine mehrpolige Maschine an, so findet man auch einen weiteren Unterschied, nämlich die Wicklungsart. Grundsätzlich wird zwischen Schleifenwicklung und Wellenwicklung unterschieden, die hier kurz skizziert sein sollen:

Abb.1.: Beispiel einer Schleifenwicklung, eine Schleife fett markiert

Abb.2.: Beispiel einer Wellenwicklung, ein Stegschritt ist so groß wie der doppelte Polabstand

Bei einer zweipoligen Maschine, wie es bei uns der Fall ist, gibt es allerdings nur eine Wicklungsart, nämlich die Schleifenwicklung.

Durchführung

Nuten zählen, Lamellen zählen. In gleichung 2.2 einsetzen, damit hat man u. auch N in 2.1 einsetzen, das gibt tp. Durch abzählen der Nuten zwischen zwei Seiten ergibt sich yN = ? usw. wicklungsschaltbild überlegen

Auswertung