Gekoppelte Serienresonanzkreise

Es ist der Kopplungsfaktor für verschiedne Kopplungskondensatoren für einen gekoppelten Serienresonanzkreis auf verschiedene Arten zu bestimmen.

Zuerst berechneten wir die gesuchte Größe aus der Schwebungsdauer und der Schwingungsdauer der gekoppelten Schwingung. Hierzu erregten wir mit einem niederfrequenten Rechtecksignal von etwa 20Hz. Am Oszilloskop ließen wir uns die Schwingungen beider Teilkreise anzeigen. Wie zu erwarten waren, waren die Amplituden der Schwebung sehr genau um eine viertel Periode phasenverschoben. Wir maßen die Schwebungsdauer und die Schwingungsdauer am Oszilloskop für 2 verschiedene Kopplungskondensatoren.

| CK [µF] | Ts [µs] | Ts [µs] | ωs [rad/s] | s [rad/s] | T2 [µs] | T2 [µs] | ω [rad/s] | 2 [rad/s] | K | K |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1040 | 40 | 3021 | 116 | 160 | 10 | 39270 | 2454 | 0,153 | 0,002 |
| 8 | 2050 | 100 | 1532 | 75 | 165 | 10 | 38080 | 2308 | 0,0804 | 0,0005 |

Wir erhielten somit für die Kopplungskonstante bei einem Kopplungskondensator von 4µF:

0,153 +- 0,002

und für 8µF

0,0804 +- 0,0005

Als nächstes maßen wie die Resonanzkurve einer durch ein Sinussignal erzwungener Schwingung wieder für beide Kopplungskondensatoren. Diese hatte 2 Maxima und ein Minimum. Beide Maxima stellen die beiden Eigenfrequenzen des gekoppelten Schwingkreises dar. Diese Extremwerte versuchten wir im Rahmen der Messung möglichst genau durch langsames variieren der Erregerfrequenz in ihrer Umgebung zu lokalisieren.

4µF – Kopplungskondensator

1. Maximum: 5871Hz

Minimum: 6324Hz

2. Maximum: 6838Hz

Abb.: Resonanzkurve mit 4µF-Kopplungskondensator

8µF-Kopplungskondensator

1. Maximum: 5867Hz

Minimum: 6131Hz

2. Maximum: 6379Hz

Abb.: Resonanzkurve mit 8µF-Kopplungskondensator

Mittels der Formel (8) folgen daraus die Kopplungskonstanten:

Für 4µF : 0,151

Für 8µF: 0,083

Man kann die Kopplungskonstanten auch mit Hilfe des der Frequenz des Minimums berechnen. Dafür gelten folgenden Relationen:

(10)

(11)

Daraus ergeben sich folgende Werte für K:

| CK [µF] | K mit Gleichtakt | K mit Gegentakt | Mittelwert K |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 0,138 | 0,169 | 0,154 |
| 8 | 0,084 | 0,083 | 0,083 |

Zu guter Letzt kann man sich noch die Kopplungskonstante aus gegebenen Parametern der Schaltung mittels Formel (8) errechnen. Hier hatten ein Kondensator C mit der Kapazität 732µF. Durch Rechnung erhält man dann folgende Werte für die Kopplungskonstanten:

Für 4µF : 0,155

Für 8µF: 0,084

Alle Methoden um die Kopplungskonstante zu ermitteln ergeben in etwa den gleichen Wert. Es gibt zwar Schwankungen in der dritten Nachkommastelle, doch diese sind wenn man die bedenkt, dass es verschiedene Messmethoden sind nicht verwunderlich. Die Qualität der Methoden liegt etwa in der Gleichgrößenordnung, jedoch ist sie stark von der Ablesegenauigkeit des Experimentators abhängig, da die Auswertung mittels des Oszilloskopes etwas Geschick erfordert. Das erste Maximum der beiden Resonanzkurven liegt bei so gut wie denselben Wert, was auch zu erwarten ist, da diesem vom Kopplungskondensator unabhängig ist.

Tabelle1:

Maxima sind rot markiert und Minima sind blau markiert.

| CK = 4 µF |  |  | CK = 8 µF |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Erregerfrequenz [kHz] | Amplitude [mV] |  | Erregerfrequenz [kHz] | Amplitude [mV] |
| 4,009 | 4,5 |  | 4,549 | 8 |
| 4,465 | 6 |  | 5,086 | 15 |
| 4,859 | 11 |  | 5,27 | 20 |
| 5,21 | 17 |  | 5,476 | 30 |
| 5,473 | 27 |  | 5,585 | 40 |
| 5,695 | 56 |  | 5,688 | 60 |
| 5,806 | 120 |  | 5,765 | 90 |
| 5,871 | 160 |  | 5,799 | 120 |
| 5,907 | 140 |  | 5,832 | 160 |
| 5,947 | 90 |  | 5,867 | 190 |
| 6,011 | 52 |  | 5,901 | 150 |
| 6,052 | 38 |  | 5,922 | 120 |
| 6,114 | 25 |  | 5,935 | 100 |
| 6,193 | 14 |  | 5,957 | 80 |
| 6,287 | 6,5 |  | 5,984 | 60 |
| 6,324 | 5,5 |  | 6,026 | 40 |
| 6,394 | 8,5 |  | 6,075 | 24 |
| 6,452 | 14 |  | 6,131 | 18 |
| 6,515 | 21 |  | 6,18 | 25 |
| 6,575 | 31 |  | 6,213 | 34 |
| 6,637 | 45 |  | 6,25 | 50 |
| 6,691 | 66 |  | 6,293 | 80 |
| 6,751 | 100 |  | 6,318 | 100 |
| 6,79 | 140 |  | 6,348 | 130 |
| 6,8 | 150 |  | 6,379 | 150 |
| 6,838 | 175 |  | 6,431 | 120 |
| 6,917 | 130 |  | 6,474 | 100 |
| 6,99 | 90 |  | 6,557 | 70 |
| 7,111 | 60 |  | 6,695 | 48 |
| 7,295 | 40 |  | 6,785 | 40 |
| 7,494 | 31 |  | 6,985 | 30 |
| 7,995 | 21 |  | 7,487 | 20 |
| 8,843 | 15 |  | 8,094 | 15 |