Elektrolytischer Trog

Theorie

Er dient zur experimentellen Ermittlung von Potentialverteilungen.

Durchführung

Die Flüssigkeit im Trog soll ein Dielektrikum sein. (kein Elektrolyt)

Als Spannungsquelle dient ein Signalgenerator im hörbaren Frequenzbereich (11 kHz, Amplitude bei 2V eingestellt) in Kombination mit einem Spannungsteiler. Durch den gewählten Anschluss der Elektroden an den Spannungsteiler werden die Randwerte des Potentials eingestellt.  U = Potentialdifferenz. Eine Außenelektrode liegt an einem Mittleren Punkt des Spannungsteilers.

Über ein Oszilloskop kann die Äquipotentiallinie visuell ermittelt werden.

Der Triggerausgang des Oszilloskopes ist mit dem des Signalgenerators zu verbinden.

Ein Tastkopf wird über einen Trenntrafo der Reihe nach an die noch freien Buchsen angeschlossen.  Pro Buchse ergibt sich eine Äquipotentiallinie. Das Oszilloskop entspricht einem Nullinstrument. An jenen Stellen des Troges, an denen mit der Abtastsonde S ein Minimum bzw., verschwinden der Amplitude festgestellt wird, liegt das gleiche Potential wie an dem jeweiligen Anschlusspunkt.

Messwerte

Siehe Beilage

Auswertung + Interpretation

Dielektrika dienen z.B. zur Vergrößerung der Kapazität eines Kondensators, dabei wird das Dielektrikum zwischen die Platten des Kondensators geschoben; die Spannung sowie die elektrische Feldstärke gehen dabei zurück. Dielektrika sind also Nichtleiter oder schlechte Leiter, doch ihre Dipolmomente richten sich im elektrischen Feld aus. Bei einem idealen Nichtleiter würde kein messbarer Strom fließen, während es bei einem idealen Leiter bei diesem Versuch zu einem Kurzschluss kommen würde. Destilliertes Wasser ist ein Nichtleiter mit einem hohen Dipolmoment und eignet sich somit bestens für diesen Versuch.

Wheatstone-Brücke

Theorie

Durchführung

Auf einem Steckbrett wird die Brückenschaltung zusammengestellt.

R1=1515 Ohm und R2 = 1012 Ohm sind bekannt. In dem einen Zweig der  Brückenschaltung wird eine Widerstandsdekade im anderen der unbekannte ohmsche Widerstand eingefügt. Als Nullabgleich dient ein digitales Multimeter.

Der Abgleich der Brücke erfolgt über die Widerstandsdekade.

Es wird der elektrische Gleichstromwiderstand von 3 beliebigen Widerständen bestimmt.

Mit 2 Widerständen wird eine Serienschaltung aufgebaut und dann vermessen.

Dann mit 2 anderen eine Parallelschaltung aufgebaut und vermessen.

Eine beliebige Serien und Parallelschaltung mit allen 3 Bauteilen.

Messwerte

R1 = 1515 

R2 = 1012 

| Typ des Rx | Wert der Widerstandsdekade [] | Rx [] |
| --- | --- | --- |
| F | 492 | 329 |
| C | 231 | 154 |
| M | 10370 | 6927 |
| F+C (seriell) | 727 | 486 |
| F+C (parallel) | 160 | 107 |
| ((M+C (parallel)) + F(seriell)) | 719 | 480 |

Auswertung + Interpretation

Bei unseren Bezeichnungen konnte man den jeweils gesuchten Widerstand Rx mittels folgender Formel errechnen, wenn kein Strom über die Brücke fließt:

Rx = R1/R2 * RWiderstandsdekade

Auf dieser Art und Weise konnte man sehr schön die Widerstände berechnen. Die von uns erhalten Werte der Einzelwiderstände F, C und M stimmen bis auf wenige Ohm mit unseren Kontrollmessungen mittels des Ohmmeters überein: F hat einen Widerstand von 326  laut Ohmmeter und 329  laut Wheatstone-Brücke, bei C 153,5  (Ohmmeter) bzw. 154  (Wheatstone) und bei M 6870  (Ohmmeter) bzw. 6927  (Wheatstone). Anschließend wurde der Widerstand einer Serienschaltung aus F und C gemessen und wir erhielten einen Widerstandswert von 486 , welcher gut mit dem rechnerischen Wert 483  aus der Summe der beiden Widerstände übereinstimmt. Weiters wurde auch der Widerstand einer Parallelschaltung von C und F gemessen und es ergab sich ein Wert von 107 . Auch dieser Wert korrespondiert schön mit dem rechnerischen Wert von 105 , welchen man aus dem Reziprokwert der Summe der Reziprokwerte der einzelnen Widerstände F und C errechnen kann. Zu guter Letzt wurde auch noch der Gesamtwiderstand einer Anordnung aus allen 3 zuvor bestimmten Widerständen gemessen. Hierzu wurde M und C parallel geschalten und dann anschließen noch der Widerstand F an diese Schaltung in Serie angehängt. Hier maßen wir einen Widerstand von 480 . Mittels der Formel für diese Schaltung:

Rges = (1/(1/RM + 1/RC))+ RF

errechneten wir einen Gesamtwiderstand für diese Schaltung von 480 W und dieser stimmt perfekt mit unserem Messwert überein. Die Übereinstimmung mit den mittels den auf andere Weise gemessenen Werten und auch die Tatsache, dass die errechneten Werte für Schaltungen aus Widerständen ziemlich genau mit den mittels der Wheatstone-Brücke gemessen Werten übereinstimmen, ist ein Zeichen dafür, dass die Messung mittels der Wheatstone-Brücke ein recht exaktes Messverfahren ist. Für alle gemessenen Widerstände ergibt sich der Fehler mittels des Potenzgesetzes aus den relativen Fehlern der einzelnen Widerstände, welche alle bei 1% lagen. Somit erhält man für die gemessen Rx einen relativen Fehler von 1,7%.

Kennlinie einer Solarzelle

Theorie

Spektrale Empfindlichkeitsverteilung

Durchführung

Die Solarzelle wird an einen Verbraucher angeschlossen der ein 10 Gang Potentiometer mit einem in Serie geschalteten 0,56 Ohm Widerstand gebildet wird.

Das Potentiometer ist stufenlos zwischen 0 und 50 Ohm einstellbar. Die Bauelemente werden auf einem Steckbrett verdrahtet.

Folgende Experimente sind für niedere und hohe Licht Intensitäten durchzuführen:

- Für verschiedene Lastwiderstände die Spannungen an der Solarzelle zu messen, den Strom zu ermitteln und graphisch darzustellen. Kurzschlussstrom und Leerlaufspannung sind durch graphische Extrapolation bei Rlast ist 0 Ohm und unendlich zu bestimmen.

- Die Leistung als Funktion des  Rlast graphisch darzustellen und den Pmax mit den zugehörigen Rlast zu ermitteln.

- Den Kurvenfüllfaktor CFF bestimmen.

- Wegen der starken Temperaturabhängigkeit wird für beide Messungen eine Wartezeit von 15 Minuten veranschlagt.

Messwerte

RStrommessung = 0,56 

Geringe Intensität

| Potentiometerstellung | RL [W] | Uwid [mV] | U [V] | I [A] | P [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 10,6 | 0,921 | 0,0189 | 0,0170 |
| 3 | 48,5 | 10,8 | 0,915 | 0,0193 | 0,0173 |
| 6 | 47 | 11,1 | 0,912 | 0,0198 | 0,0177 |
| 9 | 45,5 | 11,5 | 0,91 | 0,0205 | 0,0182 |
| 12 | 44 | 11,8 | 0,908 | 0,0211 | 0,0187 |
| 15 | 42,5 | 12,2 | 0,904 | 0,0218 | 0,0192 |
| 18 | 41 | 12,6 | 0,901 | 0,0225 | 0,0198 |
| 21 | 39,5 | 13 | 0,9 | 0,0232 | 0,0205 |
| 24 | 38 | 13,4 | 0,895 | 0,0239 | 0,0211 |
| 27 | 36,5 | 13,7 | 0,891 | 0,0245 | 0,0218 |
| 30 | 35 | 14,2 | 0,887 | 0,0254 | 0,0225 |
| 33 | 33,5 | 14,9 | 0,883 | 0,0266 | 0,0233 |
| 36 | 32 | 15,4 | 0,877 | 0,0275 | 0,0240 |
| 39 | 30,5 | 16,1 | 0,872 | 0,0288 | 0,0249 |
| 42 | 29 | 16,8 | 0,865 | 0,0300 | 0,0258 |
| 45 | 27,5 | 17,6 | 0,859 | 0,0314 | 0,0268 |
| 48 | 26 | 18,6 | 0,853 | 0,0332 | 0,0280 |
| 51 | 24,5 | 19,4 | 0,843 | 0,0346 | 0,0290 |
| 54 | 23 | 20,3 | 0,832 | 0,0363 | 0,0301 |
| 57 | 21,5 | 21,4 | 0,816 | 0,0382 | 0,0310 |
| 60 | 20 | 22,4 | 0,797 | 0,0400 | 0,0318 |
| 63 | 18,5 | 23,7 | 0,778 | 0,0423 | 0,0327 |
| 66 | 17 | 24,8 | 0,751 | 0,0443 | 0,0332 |
| 69 | 15,5 | 25,8 | 0,712 | 0,0461 | 0,0327 |
| 72 | 14 | 26,7 | 0,666 | 0,0477 | 0,0317 |
| 75 | 12,5 | 27,4 | 0,607 | 0,0489 | 0,0295 |
| 78 | 11 | 27,9 | 0,546 | 0,0498 | 0,0271 |
| 81 | 9,5 | 27,9 | 0,475 | 0,0498 | 0,0238 |
| 84 | 8 | 28,5 | 0,411 | 0,0509 | 0,0211 |
| 87 | 6,5 | 28,5 | 0,335 | 0,0509 | 0,0173 |
| 90 | 5 | 28,7 | 0,254 | 0,0513 | 0,0129 |
| 93 | 3,5 | 28,8 | 0,186 | 0,0514 | 0,0099 |
| 96 | 2 | 29,2 | 0,113 | 0,0521 | 0,0064 |
| 99 | 0,5 | 29,4 | 0,034 | 0,0525 | 0,0023 |

Hohe Intensität

| Potentiometerstellung | RL [W] | Uwid [mV] | U [V] | I [A] | P [W] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 50 | 10,7 | 0,942 | 0,0191 | 0,0177 |
| 3 | 48,5 | 11 | 0,938 | 0,0196 | 0,0181 |
| 6 | 47 | 11,3 | 0,935 | 0,0202 | 0,0186 |
| 9 | 45,5 | 11,5 | 0,932 | 0,0205 | 0,0191 |
| 12 | 44 | 11,9 | 0,93 | 0,0213 | 0,0197 |
| 15 | 42,5 | 12,4 | 0,926 | 0,0221 | 0,0202 |
| 18 | 41 | 12,7 | 0,924 | 0,0227 | 0,0208 |
| 21 | 39,5 | 13,1 | 0,918 | 0,0234 | 0,0213 |
| 24 | 38 | 13,7 | 0,912 | 0,0245 | 0,0219 |
| 27 | 36,5 | 14 | 0,909 | 0,0250 | 0,0226 |
| 30 | 35 | 14,6 | 0,907 | 0,0261 | 0,0235 |
| 33 | 33,5 | 15,1 | 0,903 | 0,0270 | 0,0243 |
| 36 | 32 | 16 | 0,9 | 0,0286 | 0,0253 |
| 39 | 30,5 | 16,5 | 0,895 | 0,0295 | 0,0263 |
| 42 | 29 | 17,4 | 0,89 | 0,0311 | 0,0273 |
| 45 | 27,5 | 18,2 | 0,884 | 0,0325 | 0,0284 |
| 48 | 26 | 19,1 | 0,88 | 0,0341 | 0,0298 |
| 51 | 24,5 | 20,2 | 0,873 | 0,0361 | 0,0311 |
| 54 | 23 | 21,4 | 0,868 | 0,0382 | 0,0328 |
| 57 | 21,5 | 22,6 | 0,863 | 0,0404 | 0,0346 |
| 60 | 20 | 24,2 | 0,857 | 0,0432 | 0,0367 |
| 63 | 18,5 | 26 | 0,851 | 0,0464 | 0,0391 |
| 66 | 17 | 28 | 0,843 | 0,0500 | 0,0418 |
| 69 | 15,5 | 30,4 | 0,835 | 0,0543 | 0,0450 |
| 72 | 14 | 33,4 | 0,827 | 0,0596 | 0,0489 |
| 75 | 12,5 | 36,7 | 0,816 | 0,0655 | 0,0533 |
| 78 | 11 | 41,2 | 0,801 | 0,0736 | 0,0583 |
| 81 | 9,5 | 46,4 | 0,783 | 0,0829 | 0,0645 |
| 84 | 8 | 53,1 | 0,757 | 0,0948 | 0,0716 |
| 87 | 6,5 | 61,8 | 0,719 | 0,1104 | 0,0795 |
| 90 | 5 | 72,2 | 0,652 | 0,1289 | 0,0850 |
| 93 | 3,5 | 80 | 0,514 | 0,1429 | 0,0755 |
| 96 | 2 | 82,4 | 0,319 | 0,1471 | 0,0509 |
| 99 | 0,5 | 82,6 | 0,098 | 0,1475 | 0,0192 |

Auswertung

Aus den Diagrammen der Strom-Spannungs-Kennlinie kann man durch Extrapolation bis zum Schnittpunkt mit der jeweiligen Achse den Kurzschlussstrom, bzw. die Leerlaufspannung ermitteln.

bei geringer Intensität

bei hoher Intensität

Es folgen daraus bei geringer Intensität ein Kurzschlussstrom von ca. 53mA und eine Leerlaufspannung von ca. 0,98V und bei hoher Intensität ein Kurzschlussstrom von ca. 0,15A und eine Leerlaufspannung von etwa 1V.

Leistungs-Lastwiderstandskurve

Der Maximalwert der Leistung bei geringer Intensität erreicht 33,2mW (also bei einem Lastwiderstand von 17zu finden) und der bei hoher Intensität bei 85mW(also bei einem Lastwiderstand von 5 zu finden). Mittels der Formel

CFF = Pmax / (IKS * ULL)

kann man den Kurvenfüllfaktor der Solarzelle errechnen und man erhält bei geringer Intensität dafür einen Wert ~64% von und bei hoher Intensität ~57%.

Interpretation

Die Diagramme zeigten das erwartete Erscheinungsbild bis auf einen vermutliche durch zusätzliche Widerstandswerte innerhalb der Schaltung verursachte Abflachung bei der Strom-Spannungs-Kennlinie bei hoher Intensität. Die errechneten Kurvenfüllfaktoren sind etwas geringer als erhofft. Vermutlich ist die Qualität der Solarzelle keineswegs mit den Spitzmodellen mit einem CFF von 85% vergleichbar. Wie erwartet ist der CFF bei höherer Intensität auf Grund der Erwärmung der Zelle etwas geringer als der bei geringer Intensität.